6 охрана труда. расчет естественного освещения в производственном помещении

Целью дипломного проекта является разработка веб-приложения открытого электронного архива с функцией интеллектуального поиска.

Назначение данного приложения – предоставление пользователям возможности публикации и просмотр исторических заметок, различного формата. Платформа представляет собой клиент-серверную архитектуру с использованием NoSQL и S3 хранилищ для организации и обработки данных. Основной функционал включает публикацию материалов с прохождением модерации, интеллектуальную обработку поискового запроса, и составление ленты рекомендаций.

Во время работы над данным сервисом на разработчика могут оказывать неблагоприятные воздействия следующие опасные и вредные производственные факторы:

Недостаточное и некачественное освещение приводит к повышенному напряжению зрительного анализатора, снижению остроты зрения, утомлению, а также повышает риск производственных травм.

Нарушение показателей микроклимата. Недостаточная вентиляция приводит к накоплению углекислого газа, как следствие снижение умственной работоспособности.

Нерациональная организация рабочих. Неправильное размещение оборудования, несоответствие размеров рабочего места антропометрическим данным работника приводят к повышенному утомлению, развитию скелетно-мышечных нарушений.

В настоящем разделе рассмотрим более подробно вопросы, связанные с обеспечением производственного освещения, а именно расчету естественного освещения в производственном помещении.

Удовлетворяющее нормам производственное освещение обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности. От него зависят сохранность зрения, состояние центральной нервной системы, безопасность трудовой деятельности. Недостаточная освещённость рабочей зоны или повышенная яркость затрудняют восприятие зрительной информации, создают предпосылки к травмированию. Рациональное освещение является одним из важнейших факторов создания благоприятных условий труда, способствующих повышению производительности труд и качеству выпускаемой продукции.

Естественное освещение является биологически наиболее ценным: глаз человека приспособлен к нему максимально, как следствие негативное влияние, оказываемое на здоровье работника минимально. В связи с этим внимание естественному освещению необходимо уделять даже больше чем искусственному и выбирать рабочее место где оно соответствует принятым нормам.

Основой для выбора нормы освещённости является разрядом выполняемых зрительных работ. Наименьший эквивалентный размер объекта различения на экране монитора = 1 мм, что соответствует Vв разряду зрительных работ, значение нормируемого показателя при естественном освещении (KEO) для данного разряда приведены в таблице 6.1 [1], [2].

Таблица 6.1 – Норма естественного освещения при IVв разряде зрительных   работ

| Тип освещения | Значение КЕО eн, % |
| --- | --- |
| Верхнее или комбинированное освещение | 3 |
| Бокове освещение | 1 |

Расчётные показатели KEO определяются по формуле [3]

| KEO=EвнEнар ∙100 %, | (6.1) |
| --- | --- |
| где Eвн – освещённость какой-либо точки внутри помещения; где Eнар – освещённость точки вне помещения. |  |

Точка в которой рассчитывается KEO зависит от характера помещения, поэтому приведём характеристики конкретного производственного помещения, котором происходила разработка веб-приложения. Офис представляет собой open space пространство в близнец центре «Академия» в г. Минске располагается на 9 этаже площадью 192 м2 (длинна 12 м, глубина 16 м) с высотой потолков в 3,02 м. Окна располагаются с дух сторон помещения: юго-восточной стороны размерами 1,87 м2 и общим количество в 7 штук и с северо-западной стороны панорамное остекление с общей площадью 32 м2. Из-за того что офис находится в многоэтажном здании не на последнем этаже, то будем возможно лишь боковое естественное освещение [4]. План-схема расположения рабочих мест приведена на рисунках 6.1.

Рисунок 6.1 – План-схема расположения рабочих мест:

Р – одно рабочее место

Для помещений такой планировки, а именно глубиной более 6 м, точка для расчета показателя KEO выбирается в зависимости от разряда зрительных работ и высоты от пола до верха световых проемов [2]. Зависимость расстояния до точки от разряда работ приведена в таблице 6.2

Таблица 6.2 – Расстоянии от световых проемов до точки нормирования KEO

| Высота от пола до верха световых проемов | Разряд зрительные работ |
| --- | --- |
| 1,5 | I –IV |
| 2,0 | V – VII |
| 3,0 | VIII |

В нашем случае для IV разряда используется точка на удалении 1,5 высоты помещения что равно 4,2 м и является центром крайнего места работника в ряду. Далее для расчётов глубину помещения будем брать исходя из этой точки.

Расчетное значение KEO при боковом освещении рассчитывается по формуле [2]

| eрб=i=1Lεбiβi+j=1Mεздibфjkздj∙rоτо÷Kз, | (6.2) |
| --- | --- |

где L – количество участков небосвода, видимых через световые проемы из расчетной точки;

где εбi – геометрическое KEO в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет от i-го участка неба;

M  – количество участков фасадов зданий, расположенных напротив застройки, видимых через световые проемы из расчетной точки;

βi – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-го участка облачного неба (по определению Международной комиссии по освещению — МКО);

bфj – средняя относительная яркость j-го участка фасадов зданий, расположенных напротив застройки;

kздi – коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии зданий, расположенных напротив застройки;

εздi – геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от j-го участка фасадов зданий, расположенных напротив застройки;

rо – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении за счет света, отраженного от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;

τо – общий коэффициент светопропускания;

Kз – коэффициент запаса.

КЕО используется при расчетах величины световых проемов, поэтому для упрощения расчетов пригодность производственного помещения к установленному разряду зрительных работ произведём путем сравнения реальной и расчетной величин световых проемов.

При боковом одностороннем естественном освещении требуемая площадь световых проемов может быть определена выражением [3]

| So=eнKзηоτобρо ∙Kзд∙Sп÷100 %, | (6.3) |
| --- | --- |

где So – требуемая площадь световых проёмов при боковом освещении, м2;

где Sп – площадь пола помещения, м2;

eн – нормативное значение KEO, %;

Kз – коэффициент запаса, учитывающий снижение KEО и освещенности вследствие загрязнения и старения световых проемов (принимаем равным 1,3 в связи с отсутствием загрязнения внутри помещения);

ηо – световая характеристика окон, % (примем равным 17 [3]);

Kзд – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями (принимаем равным 1);

τоб – общий коэффициент светопропускания (принимаем равным 0,98 [3]);

ρо – коэффициент, учитывающий повышение KEO благодаря свету, отраженному от поверхностей (принимаем равным 1,05).

Подставив в формулу (6.2) значения получим необходимые площади освещения

Sо=1∙1,3∙170,98∙1,05 ∙1∙192÷100 %=41,2 м2

Суммарная площадь световых проемов в выбранном производственном помещении равна 45 м2, что больше нормативного показателя. По строительным нормам отклонение расчетного KEO может отклоняться от нормативного в диапазоне 10% [2]. Рассчитанная площадь попадает в этот предел, следовательно, разработка системы солнцезащитных устройств не требуется.

В связи с этим, можно признать существующий вариант удовлетворяющим нормам по освещению производственных помещений. Расположение рабочих мест в диапазоне двух высот окон, гарантирует достаточную освещённость на рабочей поверхности. В качестве достоинства существующего решения можно выделить то, что световые проёмы, расположенные с двух сторон, почти полностью убирают тени с рабочих мест разработчиков.

Таким образом, проведенный расчет естественного освещения производственного помещения показывает, что существующий вариант световых проёмов удовлетворяет характеру зрительных работ при разработке веб-приложения архива.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25мянваря 2021г. №37. / Совет Министров Республики Беларусь. – Минск, 2021. – 1255 с.

- Строительные Нормы Республики Беларусь СН 2.04.03-2020. Естественное и искусственное освещение зданий и сооружений :  строительные нормы Республики Беларусь / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. – Минск, 2020. - 86с.

- Безопасность жизнедеятельности человека : учебно-методическое пособие : в 3 ч. Ч. 3 : Охрана труда / И. А. Телеш [и др.]. - Минск : БГУИР, 2022. - 162 с. : ил.

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 июня 2012 г. №82 «Об утверждении санитарных норм и правил» / Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Минск, 2012. - 67 с.