6 охрана труда. расчет естественного освещения в производственном помещении

Целью дипломного проекта является разработка веб-приложения открытого электронного архива с функцией интеллектуального поиска.

Назначение данного приложения – предоставление пользователям возможности публикации и просмотр исторических заметок, различного формата. Платформа представляет собой клиент-серверную архитектуру с использованием NoSQL и S3 хранилищ для организации и обработки данных. Основной функционал включает публикацию материалов с прохождением модерации, интеллектуальную обработку поискового запроса, и составление ленты рекомендаций.

Во время работы над данным сервисом на разработчика могут оказывать неблагоприятные воздействия следующие опасные и вредные производственные факторы:

Электрический ток и статическое электричество. Электрический ток, проходя через организм, вызывает раздражение и возбуждение нервной системы, нарушает функции сердца и сосудов [1].

Недостаточное и некачественное освещение приводит к повышенному напряжению зрительного анализатора, снижению остроты зрения, утомлению, а также повышает риск производственных травм.

Электромагнитное излучение. Под его влиянием в организме происходит нагрев тканей, оказывается неблагоприятное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, нарушается обмен веществ.

Вибрация, шум и ультразвуковые колебания. Продолжительное воздействие вызывает постепенное снижение слуха, нарушение сердечно-сосудистой системы. Систематическое воздействие ультразвука также вызывает изменения эндокринной системы и вестибулярного аппарата [2].

Нарушение показателей микроклимата. Отклонения температуры, влажности и скорости движения воздуха от нормативных значений нарушают терморегуляцию организма. А недостаточная вентиляция приводит к накоплению углекислого газа, как следствие снижение умственной работоспособности.

Нерациональная организация рабочих. Неправильное размещение оборудования, несоответствие размеров рабочего места антропометрическим данным работника приводят к повышенному утомлению, развитию скелетно-мышечных нарушений.

В настоящем разделе рассмотрим более подробно вопросы, связанные с обеспечением производственного освещения, а именно расчету естественного освещения в производственном помещении.

Данные вопросы в Республике Беларусь регулируются постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. №82 Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 Об утверждении гигиенических нормативов, а также отражены в Строительных Нормах Республики Беларусь СН 2.04.03-2020 [3] [4] [5].

Правильное спроектированное и выполненное производственное освещение обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности. От него зависят сохранность зрения, состояние его центральной нервной системы, безопасность трудовой деятельности. Недостаточная освещённость рабочей зоны или повышенная яркость затрудняют восприятие зрительной информации, создают предпосылки к травмированию. Рациональное освещение является одним из важнейших факторов создания благоприятных условий труда, способствующих повышению производительности труд и качеству выпускаемой продукции.

Производственное освещение бывает трех видов естественное, искусственное и совмещённое. Но именно естественное освещение, несмотря на то, что в одиночку не способно закрыть потребности в освещении рабочего места в течение рабочего дня, особенно в зимний период года, является биологически наиболее ценным: глаз человека приспособлен к нему максимально, как следствие негативное влияние, оказываемое на здоровье работника минимально. В связи с этим внимание естественному освещению необходимо уделять даже больше чем искусственному и выбирать рабочее место где оно соответствует принятым нормам.

Основой для выбора нормы освещённости является разрядом выполняемых зрительных работ. Наименьший эквивалентный размер объекта различения на экране монитора = 1 мм, что соответствует Vв разряду зрительных работ, нормы естественного освещения для данного разряда приведены в таблице 6.1 [5].

Таблица 6.1 – Норма естественного освещения при IVв разряде зрительных   работ

| Тип освещения | Значение КЕО eн, % |
| --- | --- |
| Верхнее или комбинированное освещение | 3 |
| Бокове освещение | 1 |

Расчётные показатели KEO определяются по формуле [6]

| KEO=EвнEнар ∙100 %, | (6.1) |
| --- | --- |
| где Eвн – освещённость какой-либо точки внутри помещения; где Eнар – освещённость точки вне помещения. |  |

Точка в которой рассчитывается KEO зависит от характера помещения, поэтому приведём характеристики конкретного производственного помещения, котором происходила разработка веб-приложения. Офис представляет собой open space пространство в близнец центре «Академия» в г. Минске располагается на 9 этаже площадью 192 м2 (длинна 12 м, глубина 16 м) с высотой потолков в 3,02 м. Окна располагаются с дух сторон помещения: юго-восточной стороны размерами 1,87 м2 и общим количество в 7 штук и с северо-западной стороны панорамное остекление с общей площадью 32 м2. Из-за того что офис находится в многоэтажном здании не на последнем этаже, то будем возможно лишь боковое естественное освещение. Разрез помещения с условным обозначением рабочей плоскости (высота 0,8 м) и план-схема расположения рабочих мест приведены на рисунках 6.1 и 6.2.

Рисунок 6.1 – Разрез производственного помещения:

l – уровень рабочей плоскости

Рисунок 6.2 – План-схема расположения рабочих мест:

Р – одно рабочее место

Для помещений такой планировки, а именно глубиной более 6 м, точка для расчета показателя KEO выбирается в зависимости от разряда зрительных работ и высоты от пола до верха световых проемов [5]. Зависимость расстояния до точки от разряда работ приведена в таблице 6.2

Таблица 6.2 – Расстоянии от световых проемов до точки нормирования KEO

| Высота от пола до верха световых проемов | Разряд зрительные работ |
| --- | --- |
| 1,5 | I –IV |
| 2,0 | V – VII |
| 3,0 | VIII |

В нашем случае для IV разряда берем точку на удалении 1,5 высоты помещения что равно 4,2 м и является центром крайнего места работника в ряду. Далее для расчётов глубину помещения будем брать исходя из этой точки. Расположение рабочих мест с одной из сторон схематично приведено на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 – Расположение мест работников в разрезе помещения

Расчетное значение KEO при боковом освещении можно найти по формуле [5]

| eрб=i=1Lεбiβi+j=1Mεздibфjkздj∙rоτо÷Kз, | (6.2) |
| --- | --- |

где L – количество участков небосвода, видимых через световые преоы из расчетной точки;

где εбi – геометрическое KEO в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет от i-го участка неба;

M  – количество участков фасадов зданий, расположенных напротив застройки, видимых через световые проемы из расчетной точки;

βi – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-го участка облачного неба (по определению Международной комиссии по освещению — МКО);

bфj – средняя относительная яркость j-го участка фасадов зданий, расположенных напротив застройки;

kздi – коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии зданий, расположенных напротив застройки;

εздi – геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от j-го участка фасадов зданий, расположенных напротив застройки;

rо – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении за счет света, отраженного от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;

τо – общий коэффициент светопропускания;

Kз – коэффициент запаса.

На практике КЕО используется при расчетах величины световых проемов, поэтому для упрощения расчетов пригодность производственного помещения к установленному разряду зрительных работ произведём путем сравнения реальной и расчетной величин световых проемов.

При боковом одностороннем естественном освещении требуемая площадь световых проемов может быть определена выражением [6]

| So=eнKзηоτобρо ∙Kзд∙Sп÷100 %, | (6.3) |
| --- | --- |

где So – требуемая площадь световых проёмов при боковом освещении, м2;

где Sп – площадь пола помещения, м2;

eн – нормативное значение KEO, %;

Kз – коэффициент запаса, учитывающий снижение KEО и освещенности вследствие загрязнения и старения световых проемов (принимаем равным 1,3 в связи с отсутствием загрязнения внутри помещения);

ηо – световая характеристика окон, % (примем равным 17 [6]);

Kзд – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями (принимаем равным 1);

τоб – общий коэффициент светопропускания (принимаем равным 0,98 [6]);

ρо – коэффициент, учитывающий повышение KEO благодаря свету, отраженному от поверхностей (принимаем равным 1,05).

Подставив в формулу (6.2) значения получим необходимые площади освещения

Sо=1∙1,3∙170,98∙1,05 ∙1∙192÷100 %=41,2 м2

Суммарная площадь световых проемов в выбранном производственном помещении равна 45 м2, что больше нормативного показателя. По строительным нормам отклонение расчетного KEO может отклоняться от нормативного в диапазоне 10% [5]. Рассчитанная площадь попадает в этот предел, следовательно, разработка системы солнцезащитных устройств не требуется.

В связи с этим, можно признать существующий вариант удовлетворяющим нормам по освещению производственных помещений. Р Расположение рабочих мест в диапазоне двух высот окон, гарантирует достаточную освещённость на рабочей поверхности. В качестве достоинства существующего решения можно выделить то, что световые проёмы, расположенные с двух сторон, почти полностью убирают тени с рабочих мест разработчиков.

Однако стоит предусмотреть также и систему искусственное освещение, в связи с тем, что естественное освещение характеризуется значительной неравномерностью в течение суток и сезонов года. В утренние и вечерние часы, а также в пасмурную погоду уровень естественной освещенности снижается и может не достигать для установленной категории зрительных работ, особенно критичным является зимний период.

Таким образом, проведенный расчет естественного освещения производственного помещения показывает, что существующий вариант световых проёмов удовлетворяет характеру зрительных работ при разработке веб-приложения архива. Однако такой вариант, не способен на постоянной основе удовлетворять потребности в освещении рабочих мест. Поэтому следует опираться на комбинированное использование естественного и искусственного света, с опорой на естественное, как не оказывающее вредное воздействие на организм человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Охрана труда В.Г. Андруш. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://edu.ggpek.by/pluginfile.php/2293/mod_forum/intro %20by%20Андруш%20В.Г.%2C%20Ткачёва%20Л.Т.%2C%20Яшин%20К.Д.%20%28z-lib.org%29.pdf

- Ультразвук. Источники и влияние на организм человека – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://orenfbuz.ru/news/ultrazvuk-istochniki-i-vliyanie-na-organizm-cheloveka

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 июня 2012 г. №82 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.svetlcge.by/wp-content/uploads/2012/04/post_mzrb-28062012-82.pdf

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25мянваря 2021г. №37. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : file:///C:/Users/User/Downloads/C22100037_1614891600.pdf

- Строительные Нормы Республики Беларусь СН 2.04.03-2020 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://normy.by/tnpa/1/6918.pdf

- Безопасность жизнедеятельности человека : учебно-методическое пособие : в 3 ч. Ч. 3 : Охрана труда  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/47839